安培公司A1幢实训楼装修工程项目监理工程

报价邀请函

各有关监理单位：

我公司拟就安培公司A1幢实训楼装修工程项目监理工程进行比价采购，欢迎符合监理要求、有履约能力的单位按本邀请函的有关要求前来报价。

一、监理内容：

工程地点：嘉兴市秀洲区陶泾路169号中节能环保产业园（康和园）A1幢。

工程内容：安培公司A1幢实训楼装修工程项目主要包括装修、安装及零星修补等内容的更换翻新等，详见工程量清单（附件）。

二、报价须知：

报价单位应提供资料：

1、资格证明文件：1份（复印件加盖公章）

（1）企业法人营业执照。

（2）企业相关资质证明。

（3）如报价人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

2、报价文件：

根据我公司要求提供报价文件。

三、招标地点：嘉兴市秀洲区陶泾路169号中节能环保产业园（康和园）C2幢5楼505办公室。

四、招标截至时间：2024年3月12日上午10时前送达。

五、招标联系人：祁晓峰，0573-82312595。

六、技术要求：

按照国家有关规定标准及招标单位要求和报价单位承诺执行。

嘉兴市安全生产培训股份有限公司

2024年3月8日

附件：

| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：40厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：地面固化处理 | m2 |  |  | 232.14 |  |
| 自流坪楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：35厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料种类：环氧地坪漆 | m2 |  |  | 46.82 |  |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 | m2 |  |  | 185.19 |  |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300防滑地砖 4.防护层材料种类：1.5mm聚氨酯涂膜防水遇墙上翻300mm，素水泥浆一道 | m2 |  |  | 19.50 |  |
| 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：地坪漆上翻踢脚 | m |  |  | 198.44 |  |
| 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：瓷砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖面层 | m |  |  | 87.45 |  |
| 水泥砂浆台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：40厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：地面固化处理 | m2 |  |  | 0.48 |  |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 | m2 |  |  | 2.37 |  |
| 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600硅钙板 | m2 |  |  | 218.11 |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶 | m2 |  |  | 26.62 |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过1.5m时设置反支撑 2.龙骨材料种类、规格、中距：斜拉钢筋、角钢支撑，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 | m2 |  |  | 135.53 |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过2.5m时设置钢架转接层 2.龙骨材料种类、规格、中距：5#镀锌角钢双向支撑@1200mm，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 | m2 |  |  | 109.20 |  |
| 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：原始顶面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：灰色乳胶漆三遍 | m2 |  |  | 229.21 |  |
| 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：原始顶面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 | m2 |  |  | 6.34 |  |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料墙面 | 1.墙体类型：墙砖墙面 2.安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚300*600釉面砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 |  |  | 82.37 |  |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：地脚式成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 | m2 |  |  | 20.11 |  |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 | 块 |  |  | 4 |  |
| 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 | m2 |  |  | 1307.61 |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1500*2400双开 2.配件要求：包含电子锁、小五金等全套配件 | 樘 |  |  | 6 |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1000*2400单开 2.配件要求：包含电子锁、小五金等全套配件 | 樘 |  |  | 1 |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，800*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 | 樘 |  |  | 4 |  |
| 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门900*2400单开，带大小门套 2.配件要求：全套五金配件 | 樘 |  |  | 2 |  |
| 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸：电动金属卷帘门3170*3000 2.启动装置品种、规格：安装电动装置、地锁、电动基架、断电装置等全套配件 | 樘 |  |  | 1 |  |
| 金属格栅门 | 1.门代号及洞口尺寸：金属门1200*1300方管焊接，双开 2.配件要求：含插销等全套五金配件 | 樘 |  |  | 1 |  |
| 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸：电动玻璃移门（大门）4000*2400带门框及门套 2.镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 3.配件要求：全套五金配件 | m2 |  |  | 9.60 |  |
| 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：木质空门套 2.基层材料种类：18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：成品木饰面面层 | m2 |  |  | 2.40 |  |
| 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢饰面 | m2 |  |  | 3.63 |  |
| 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石窗台板，石材磨斜边 | m2 |  |  | 4.72 |  |
| 窗帘 | 1.窗帘材质：成品手动遮光卷帘（选样），含窗帘轨、拉链等所有配件 | m2 |  |  | 57.91 |  |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 | 个 |  |  | 4 |  |
| 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格：顶封钢板 | m2 |  |  | 24.00 |  |
| 钢梯 | 1.钢梯形式：成品钢结构焊接攀爬楼梯3500*560 | 座 |  |  | 1 |  |
| 钢梯 | 1.钢梯形式：钢结构楼梯，钢板隔层涂防锈漆2480*1000 | 座 |  |  | 1 |  |
| 服务台 | 1.台柜规格：前台7190*900*1050 2.材料种类、规格：镀锌方管基架，间距800mm，白色石材面层 3.五金种类、规格：全套配件 | m |  |  | 7.19 |  |
| 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格、品牌：钢楼梯栏杆H=1300mm | m |  |  | 24.09 |  |
| 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石洗漱台，石材开孔，磨斜边 2.支架、配件品种、规格：镀锌钢架基层 | m |  |  | 1.82 |  |
| 镜箱 | 1.玻璃品种、规格：成品银镜选样 | 个 |  |  | 1 |  |
| 砌筑、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 挖一般土方 | 1.挖土深度：地面下挖400mm 2.弃土运距：土方外运到指定地点 | m3 |  |  | 9.99 |  |
| 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：水泥砖砌墙D=240mm 2.砂浆强度等级、配合比：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 | m3 |  |  | 10.74 |  |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=240mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 | m3 |  |  | 4.57 |  |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=100mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 | m3 |  |  | 50.88 |  |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原墙体拆除，垃圾清理运输到指定地点 | m3 |  |  | 0.51 |  |
| 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：原卷帘门拆除，垃圾清理运输到指定地点 | m2 |  |  | 12.00 |  |
| 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：原铝合金玻璃窗拆除，垃圾清理运输到指定地点 | m2 |  |  | 16.08 |  |
| 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：原有玻璃门拆除，垃圾清理运输到指定地点 | m2 |  |  | 3.60 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 |  | m2 |  |  | 465.26 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300防滑地砖 4.防护层材料种类：1.5mm聚氨酯涂膜防水遇墙上翻300mm，素水泥浆一道 |  | m2 |  |  | 19.50 |
| 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：瓷砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖面层 |  | m |  |  | 48.44 |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 |  | m2 |  |  | 1.88 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600硅钙板 |  |  | m2 |  | 457.66 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过1.5m时设置反支撑 2.龙骨材料种类、规格、中距：斜拉钢筋、角钢支撑，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料墙面 | 1.墙体类型：墙砖墙面 2.安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚300*600釉面砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 |  |  | m2 |  | 192.60 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：地脚式成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | m2 |  | 20.11 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | 块 |  | 4 |
| 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  | m2 |  | 380.77 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1500*2400双开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 1 |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1600*2400双开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 1 |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1000*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 2 |
| 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：木质空门套 2.基层材料种类：18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：成品木饰面面层 |  |  | m2 |  | 2.40 |
| 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢饰面 |  |  | m2 |  | 3.63 |
| 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石窗台板，石材磨斜边 |  |  | m2 |  | 11.01 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质：成品手动遮光卷帘（选样），含窗帘轨、拉链等所有配件 |  |  | m2 |  | 100.96 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 |  |  | 个 |  | 4 |
| 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石洗漱台，石材开孔，磨斜边 2.支架、配件品种、规格：镀锌钢架基层 |  |  | m |  | 1.82 |
| 镜箱 | 1.玻璃品种、规格：成品银镜选样 |  |  | 个 |  | 1 |
| 玻璃雨篷 | 1.玻璃材料品种、规格、品牌：成品轻钢雨篷（厂家深化），1500*2100*2个，4600*1500*1个 |  |  | m2 |  | 13.20 |
| 砌筑、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=100mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 |  |  | m3 |  | 14.97 |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原墙体拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.52 |
| 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称：原有楼板拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.60 |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 自流坪楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：35厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料种类：环氧地坪漆 |  |  | m2 |  | 374.58 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 |  |  | m2 |  | 7.11 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300防滑地砖 4.防护层材料种类：1.5mm聚氨酯涂膜防水遇墙上翻300mm，素水泥浆一道 |  |  | m2 |  | 19.50 |
| 橡胶板卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类：35厚1：3水泥砂浆找平层，水泥砂浆自流平4mm 2.面层材料品种、规格、颜色：成品地胶地板 |  |  | m2 |  | 81.54 |
| 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：地坪漆上翻踢脚 |  |  | m |  | 174.84 |
| 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度：地胶板上翻踢脚 |  |  | m |  | 48.44 |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 |  |  | m2 |  | 0.96 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600硅钙板 |  |  | m2 |  | 456.12 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过1.5m时设置反支撑 2.龙骨材料种类、规格、中距：斜拉钢筋、角钢支撑，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料墙面 | 1.墙体类型：墙砖墙面 2.安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚300*600釉面砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 |  |  | m2 |  | 84.19 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：地脚式成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | m2 |  | 20.11 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | 块 |  | 4 |
| 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  | m2 |  | 722.99 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1000*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 3 |
| 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸：有框全玻璃门，1500*2400双开带门框及门套 2.镶嵌玻璃品种、厚度：钢化玻璃 3.配件要求：全套五金配件 |  |  | m2 |  | 18.00 |
| 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：木质空门套 2.基层材料种类：18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：成品木饰面面层 |  |  | m2 |  | 2.40 |
| 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢饰面 |  |  | m2 |  | 3.63 |
| 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石窗台板，石材磨斜边 |  |  | m2 |  | 11.02 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质：成品手动遮光卷帘（选样），含窗帘轨、拉链等所有配件 |  |  | m2 |  | 101.01 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 |  |  | 个 |  | 4 |
| 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石洗漱台，石材开孔，磨斜边 2.支架、配件品种、规格：镀锌钢架基层 |  |  | m |  | 1.82 |
| 镜箱 | 1.玻璃品种、规格：成品银镜选样 |  |  | 个 |  | 1 |
| 砌筑、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=100mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 |  |  | m3 |  | 27.68 |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原墙体拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.52 |
| 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称：原有楼板拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.60 |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 |  |  | m2 |  | 456.47 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300防滑地砖 4.防护层材料种类：1.5mm聚氨酯涂膜防水遇墙上翻300mm，素水泥浆一道 |  |  | m2 |  | 19.50 |
| 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：瓷砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖面层 |  |  | m |  | 221.13 |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 |  |  | m2 |  | 3.84 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600硅钙板 |  |  | m2 |  | 456.34 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过1.5m时设置反支撑 2.龙骨材料种类、规格、中距：斜拉钢筋、角钢支撑，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料墙面 | 1.墙体类型：墙砖墙面 2.安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚300*600釉面砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 |  |  | m2 |  | 84.19 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：地脚式成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | m2 |  | 20.11 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | 块 |  | 4 |
| 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  | m2 |  | 716.02 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，800*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 6 |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1500*2400双开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 6 |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1000*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 3 |
| 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：保洁休息室成品铝合金窗 2.配件要求：全套配件 |  |  | m2 |  | 1.31 |
| 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：木质空门套 2.基层材料种类：18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：成品木饰面面层 |  |  | m2 |  | 2.40 |
| 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢饰面 |  |  | m2 |  | 3.63 |
| 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格、颜色：20mm大理石窗台板，石材磨斜边 |  |  | m2 |  | 10.97 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质：成品手动遮光卷帘（选样），含窗帘轨、拉链等所有配件 |  |  | m2 |  | 100.55 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 |  |  | 个 |  | 4 |
| 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石洗漱台，石材开孔，磨斜边 2.支架、配件品种、规格：镀锌钢架基层 |  |  | m |  | 1.82 |
| 镜箱 | 1.玻璃品种、规格：成品银镜选样 |  |  | 个 |  | 1 |
| 砌筑、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=100mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 |  |  | m3 |  | 6.59 |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=200mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 |  |  | m3 |  | 42.44 |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原墙体拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.52 |
| 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称：原有楼板拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.60 |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 |  |  | m2 |  | 465.33 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚300*300防滑地砖 4.防护层材料种类：1.5mm聚氨酯涂膜防水遇墙上翻300mm，素水泥浆一道 |  |  | m2 |  | 19.50 |
| 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：瓷砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖面层 |  |  | m |  | 153.22 |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 |  |  | m2 |  | 3.19 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋超过1.5m时设置反支撑 2.龙骨材料种类、规格、中距：斜拉钢筋、角钢支撑，其他构件连接，所有型钢结构镀锌处理 |  |  | m2 |  | 26.61 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 块料墙面 | 1.墙体类型：墙砖墙面 2.安装方式：5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚300*600釉面砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 |  |  | m2 |  | 103.63 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：地脚式成品卫生间隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | m2 |  | 20.11 |
| 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗隔断 2.配件品种、规格。：含所有配套配件 |  |  | 块 |  | 4 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品木质门带套、门套线，1000*2400单开 2.配件要求：包含执手锁、小五金等全套配件 |  |  | 樘 |  | 2 |
| 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：木质空门套 2.基层材料种类：18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：成品木饰面面层 |  |  | m2 |  | 2.40 |
| 金属门窗套 | 1.基层材料种类：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：黑色不锈钢饰面 |  |  | m2 |  | 3.63 |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 |  |  | 个 |  | 4 |
| 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：成品大理石洗漱台，石材开孔，磨斜边 2.支架、配件品种、规格：镀锌钢架基层 |  |  | m |  | 1.82 |
| 镜箱 | 1.玻璃品种、规格：成品银镜选样 |  |  | 个 |  | 1 |
| 砌筑、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原墙体拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.52 |
| 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称：原有楼板拆除，垃圾清理运输到指定地点 |  |  | m3 |  | 0.60 |
| 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 自流坪楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：35厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料种类：环氧地坪漆 |  |  | m2 |  | 43.09 |
| 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800地砖 4.嵌缝材料种类：稀水泥砂浆擦缝 |  |  | m2 |  | 30.17 |
| 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：地坪漆上翻踢脚 |  |  | m |  | 221.25 |
| 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：瓷砖踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖面层 |  |  | m |  | 28.76 |
| 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：35厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比：环氧地坪漆 |  |  | m2 |  | 151.92 |
| 石材零星项目 | 1.工程部位：门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3.贴结合层厚度、材料种类：20厚建筑胶水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石门槛选样 |  |  | m2 |  | 4.54 |
| 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  | m2 |  | 841.13 |
| 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：原始顶面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：三遍磨平 4.涂料品种、喷刷遍数：灰色乳胶漆三遍 |  |  | m2 |  | 239.73 |
| 客梯基架 |  |  |  |  |  |  |
| 挖一般土方 | 1.挖土深度：地面下挖1.8米 2.弃土运距：土方外运到指定地点 |  |  | m3 |  | 9.00 |
| 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砌块D=200mm 2.砂浆强度等级：界面剂一道甩毛，8厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，挂金属网，在网上抹8厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆，分层压实抹平 |  |  | m3 |  | 2.22 |
| 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格：顶封钢板 |  |  | m2 |  | 5.00 |
| 钢支架 | 1.钢材品种、规格：200mm工字钢 |  |  | t |  | 5.915 |
| 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数：1.5mm聚氨酯平面防水 |  |  | m2 |  | 5.00 |
| 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土找平300mm |  |  | m2 |  | 5.00 |
| 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m |  |  | m2 |  | 2922.20 |

| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP 2.规 格：Pe=600KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP1-1 2.规 格：Pe=50KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP1-2 2.规 格：Pe=26KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP1-3 2.规 格：Pe=45KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP2-1 2.规 格：Pe=30KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP2-2 2.规 格：Pe=30KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP3-1 2.规 格：Pe=60KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP3-2 2.规 格：Pe=20KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP3-3 2.规 格：Pe=20KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP4-1 2.规 格：Pe=55KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP5-1 2.规 格：Pe=45KW 3.接线端子材质、规格：按施工规范 4.端子板外部接线材质、规格：按施工规范 5.安装方式：明装 | 台 | 1 |
| 桥架 | 1.名 称：槽式电缆桥架 2.规 格：200*100 | m | 155.04 |
| 铁构件 | 1.名 称：桥架支架 | kg | 202.69 |
| 金属结构刷油 | 1.名称：支架刷油 | kg | 202.69 |
| 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位：穿管或桥架 | m | 56.25 |
| 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位：穿管或桥架 | m | 146.26 |
| 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-5*6 3.敷设方式、部位：穿管或桥架 | m | 17.82 |
| 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-5*10 3.敷设方式、部位：穿管或桥架 | m | 46.60 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：MT20 | m | 5123.35 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：MT32 | m | 13.09 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：MT40 | m | 8.07 |
| 配线 | 1.名 称：铜芯多芯软导线 2.规 格：WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 396.28 |
| 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.规 格：WD-BYJ-2.5 | m | 3778.62 |
| 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.规 格：WD-BYJR-2.5 | m | 1508.28 |
| 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.规 格：WD-BYJ-4 | m | 5921.44 |
| 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.规 格：WD-BYJR-4 | m | 2812.23 |
| 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 | 套 | 26 |
| 荧光灯 | 1.荧光灯名称：300*600LED灯 | 套 | 40 |
| 荧光灯 | 1.荧光灯名称：600*600LED平板灯 | 套 | 200 |
| 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 2.装饰灯规格：LED2*3W,AC220V,自带蓄电池 | 套 | 45 |
| 装饰灯 | 1.装饰灯名称：单向单面疏散指示灯 2.装饰灯规格：LED3W,AC220V | 套 | 27 |
| 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全单面出口指示标志灯 2.装饰灯规格：LED3W,AC220V | 套 | 13 |
| 风扇 | 1.名 称：换气扇 | 台 | 10 |
| 照明开关 | 1.名 称：普通开关(单) 2.规 格：250V/10A | 套 | 30 |
| 照明开关 | 1.名 称：普通开关(双) 2.规 格：250V/10A | 套 | 25 |
| 照明开关 | 1.名 称：普通开关(三) 2.规 格：250V/10A | 套 | 11 |
| 照明开关 | 1.名 称：双联开关 2.规 格：250V/10A | 套 | 2 |
| 插座 | 1.名 称：普通二三孔插座 2.规 格：250V/10A | 套 | 184 |
| 插座 | 1.名 称：空调插座 2.规 格：250V/16A | 套 | 11 |
| 插座 | 1.名 称：三孔插座 2.规 格：250V/16A | 套 | 1 |
| 插座 | 1.名 称：三相插座 2.规 格：380V/20A | 套 | 10 |
| 低压熔断器 | 1.熔断器名称：三相防触电保护器 2.规 格：380V/20A | 个 | 8 |
| 接线盒 | 1.名 称：开关插座盒 2.材 质：钢质 | 个 | 276 |
| 接线盒 | 1.名 称：灯头盒 2.材 质：钢质 | 个 | 375 |
| 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头 2.规 格：10mm2及以下三芯及以上 3.材质、类型：铜 | 个 | 2 |
| 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头 2.规 格：25mm2及以下三芯及以上 3.材质、类型：铜 | 个 | 6 |
| 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头 2.规 格：35mm2及以下三芯及以上 3.材质、类型：铜 | 个 | 14 |
| 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
| 电梯 |  |  |  |
| 交流电梯 | 1.名称：有机房货梯 2.载重：2000 3.轿厢尺寸：1600*2400*2300 4.层数：5 5.站数：5 6.提升速度：0.5 7.运转调试要求：按施工规范 | 部 | 1 |
| 交流电梯 | 1.名称：有机房客梯 2.载重：1600 3.轿厢尺寸：2000*1750*2300 4.层数：5 5.站数：5 6.提升速度：1 7.运转调试要求：按施工规范 | 部 | 1 |
| 防火控制装置调试 | 1.调试名称：电梯调试 | 部 | 2 |
| 弱电 |  |  |  |
| 桥架 | 1.名 称：槽式桥架 2.规 格：200*100 | m | 141.05 |
| 铁构件 | 1.名 称：桥架支架 | kg | 183.36 |
| 金属结构刷油 | 1.名称：支架刷油 | kg | 183.36 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：MT20 | m | 516.83 |
| 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽网线 2.规 格：Cat6.UTP | m | 2809.78 |
| 输入设备 | 1.名 称：IC卡门禁机 | 台 | 3 |
| 出入口执行机构设备 | 1.名 称：磁力锁 | 台 | 3 |
| 出入口执行机构设备 | 1.名 称：出门按钮 | 台 | 3 |
| 电动伸缩门 | 1.名称：伸缩门电动装置 | 套 | 1 |
| 信息插座 | 1.名 称：六类非屏蔽信息模块 | 个 | 79 |
| 信息插座 | 1.名 称：塑料底盒 | 个 | 79 |
| 信息插座 | 1.名 称：塑料盖板，颜色配套 | 个 | 79 |
| 监控摄像设备 | 1.名 称：彩转黑固定摄像机（400W像素红外） | 台 | 39 |
| 输入设备 | 1.名 称：管理电脑 | 台 | 1 |
| 存储设备 | 1.名 称：视频录像机 2.规 格：最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,8盘位,2*HDMI,1*VGA | 台 | 1 |
| 存储设备 | 1.名 称：硬盘8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 台 | 1 |
| 交换机 | 1.名 称：24口网络交换机（POE） | 台 | 1 |
| 安全防范全系统调试 | 1.系统内容：安全防范全系统调试 | 系统 | 1 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN15 4.连接形式：热熔 | m | 78.58 |
| 洗脸盆 | 1.浴缸材质：洗脸盆 2.规格、类型：台下式冷热水 | 组 | 10 |
| 小便器 | 1.材 质：壁挂式小便器 2.规格、类型：手动开关 | 套 | 15 |
| 大便器 | 1.材 质：蹲式大便器 2.规格、类型：手动开关 | 套 | 20 |
| 其他成品卫生器具 | 1.材 质：拖布池 | 套 | 5 |
| 给、排水附(配)件 | 1.材 质：地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 20 |
| 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 5 |
| 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：DN70 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：含1个截止阀 | 组 | 1 |
| 砖检查井 | 1.名称：水表井 | 只 | 1 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN20 4.连接形式：热熔 | m | 16.10 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN25 4.连接形式：热熔 | m | 23.50 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN40 4.连接形式：热熔 | m | 16.08 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN50 4.连接形式：热熔 | m | 24.65 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：DN70 4.连接形式：热熔 | m | 11.78 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U,De50 4.连接形式：粘接 | m | 20.06 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U,De75 4.连接形式：粘接 | m | 11.96 |
| 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U,De110 4.连接形式：粘接 | m | 45.62 |
| 套管制作安装 | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：穿楼板DN100 | 个 | 4 |
| 套管制作安装 | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：穿楼板DN150 | 个 | 10 |
| 补贴人工 | 卫生间暗敷补贴人工 | 工日 | 7.50 |
| 消防 |  |  |  |
| 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器 2.规 格：自带电源 | 个 | 132 |
| 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |